Set de monitoreo - Grafana

| SISTEMA | SET | VISUALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INTERPRETACIÓN | SALIDA | ESTADO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELÉCTRICO | BATERÍAS | Carga de baterías / RPM | Voltaje (V) | Se identifican caídas de voltaje recurrentes por debajo del umbral crítico y una alta demanda de corriente. Permite correlacionar si existe una pérdida intermitente de la telemetría debido a reinicios del ECM por bajo voltaje. | Inspección y prueba de esfuerzo (Load Test) del banco de baterías. Revisión de densidad de electrolitos, estado de celdas internas y torque/limpieza de bornes. | Terminado | 30-06-2026 |
|  |  | Funcionamiento del alternador bajo carga | Voltaje (V) | Monitoreo de estabilidad de tensión. Caídas en la generación indican que la reguladora del alternador está fallando, daño en el puente rectificador o desgaste de escobillas. | Medición directa de salida en bornes del alternador. Inspección de tensión y estado de las correas de transmisión. Reemplazo preventivo si la onda es inestable. | Terminado | 30-06-2026 |
|  |  | Alarma de batería | Booleana (ON / OFF) | Confirmación binaria para ver si el equipo presenta la alarma de baterías activa, ratificando la incapacidad del sistema para sostener la carga. | Rastreo de continuidad en el circuito de excitación, inspección de fusibles principales de alta capacidad y revisión de arneses contra chasis. | Terminado | 30-06-2026 |
|  | COMBUSTIBLE | Alarma de nivel de combustible | Booleana (ON / OFF) | Trazabilidad del ciclo de abastecimiento. Permite validar si el equipo alcanza el nivel máximo y medio de combustible, asegurando que el camión está llenando a capacidad o detectando cortes prematuros. Porcentaje de combustible y su funcionamiento (BOYA) | Mediciones del sistema acorde a lo establecido. Auditoría logística de abastecimiento. Revisión mecánica del sensor de corte. | Terminado | 30-06-2026 |
|  |  | Porcentaje real de combustible | DGE (°) | Monitoreo de la curva de descenso. Se identifica la exposición al porcentaje crítico mínimo (del último 25%; del 100% al 0%), donde el sistema succiona sedimentos y aire, arriesgando la inyección. | Programación urgente de abastecimiento. Drenaje inmediato de agua y sedimentos del filtro separador primario (Racor) tras operar en límite crítico. | Terminado | 30-06-2026 |
| HIDRÁULICO | CONTAMINACIÓN | Estado de detectores magnéticos (Bombas 1-8, Motores giro 1-4, center Joint) . | Booleana (ON / OFF) | Identifica acumulación de limalla ferrosa en el sensor magnético (Magnetic Chip Detector). Un estado de alarma continuo indica desgaste interno severo del grupo rotatorio o filtros obstruidos forzando la apertura de la válvula de bypass, o problemas de arnés. | Estrategia "Clean and Monitor": Inspección y limpieza física inmediata de los sensores magnéticos. | Terminado | 30-06-2026 |
|  | DRENAJE | Drenaje | Presión (MPa) | El cruce del umbral crítico (0.3 MPa) bajo carga indica un exceso de fugas internas cruzadas (blow-by). Riesgo inminente de estallido del sello del eje (shaft seal) de la bomba por sobrepresurización de la carcasa. | Aislamiento en plataforma para identificar la bomba específica. Inspección de filtros de drenaje y ejecución de prueba de caudal (Case Drain Flow Test) para confirmar y programar el cambio preventivo (PCR). | Terminado | 30-06-2026 |
|  | PRESIÓN DE REGULACIÓN | Presión de control de ángulo de plato | Presión (MPa) | Caídas o inestabilidad en la presión que controla los servopistones. Se traduce en pérdida de velocidad del equipo, falta de fuerza de penetración y deficiencia en el control de caudal bajo demanda del operador. | Revisión eléctrica y mecánica de las válvulas solenoides proporcionales (PVC). Calibración del sistema de regulación y revisión de fugas en el circuito piloto. | Terminado | 30-06-2026 |
|  | DESCARGA DE BOMBAS | Presión principal de entrega (Bombas 1-8) | Presión (MPa) | Valores sostenidos al máximo (>60 MPa) evidencian cortocircuito de sensores (Short to Power). Picos irregulares violentos indican retardo en las válvulas de alivio o "golpes de ariete" rompiendo el límite operativo normal (24.9 MPa). | Revisión con multímetro de la integridad del arnés del sensor (5V/Señal/Tierra). Prueba con manómetro físico calibrado y ajuste mecánico de la válvula de alivio principal (Main Relief Valve). | Terminado | 30-06-2026 |
|  | TEMPERATURA ENFRIADORES | Delta de temperatura (Entrada vs Salida) | Temperatura (°C) | Un diferencial (Delta) muy estrecho indica ineficiencia térmica. El aceite no se está refrigerando adecuadamente, lo que degrada rápidamente la viscosidad del aceite y destruye los sellos de todo el sistema por recalentamiento. | Lavado externo del panal del radiador a presión. Comprobación de RPM del motor del ventilador y calibración de su válvula termo-proporcional. | En proceso | 27-07-2026 |
|  | PRESIÓN RETORNO ENFRIADORES | Presión línea de retorno a tanque | Presión (MPa) | Picos sostenidos por encima del parámetro 0.17 MPa) revelan una alta contrapresión generada por la saturación severa de los filtros de retorno, restringiendo el flujo normal del aceite que vuelve al tanque principal. | Reemplazo de elementos de filtros de retorno. Si persiste, inspección endoscópica para descartar obstrucciones en el núcleo del enfriador. | En proceso | 27-07-2026 |
| POTENCIA | PRESIÓN DE CÁRTER | Presión de Cárter (Blow-by) | Presión (kPa) | El indicador predictivo #1. Un incremento sostenido bajo carga indica que los gases de combustión se están fugando hacia el cárter por desgaste severo de los anillos del pistón o camisas rayadas. | Prueba física de flujo de gases de cárter (Blow-by test). Boroscopio de cilindros para evaluar bruñido de camisas. Inicio de planificación para reparación general del motor (Overhaul / Mid-life). | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | TEMPERATURA DE ESCAPE | Temperatura de Gases de Escape (EGT) por Bancada | Temperatura (°C) | Temperaturas muy altas (>600°C) indican exceso de combustible (inyectores goteando) o restricción severa de aire (filtros tapados). Temperaturas muy bajas revelan inyectores tapados o cilindros "muertos". | Ejecución de prueba de corte de cilindros (Cylinder cut-out test) vía software para aislar inyectores. Calibración mecánica de válvulas e inyectores (Overhead set). | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | PRESIÓN DE ACEITE | Presión de Aceite de Motor vs RPM | Presión (kPa) | Caídas por debajo del límite operativo a RPM nominales evidencian dilución del aceite por diésel, falla en la bomba de lubricación o desgaste profundo en los cojinetes de bancada y biela. | Detención inmediata. Análisis de aceite (SOS) urgente buscando metales pesados (cobre, plomo). Verificación manual con manómetro mecánico en bloque de motor y descarte de dilución de combustible. | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | SISTEMA DE ADMISIÓN | Presión del Múltiple de Admisión (Boost Pressure) | Presión (kPa) | Baja presión de soplado bajo carga genera pérdida de potencia y humo negro continuo. Indica fugas de aire en tuberías del postenfriador (Aftercooler) o desgaste en los rodamientos del turbocargador. | Prueba de presurización (hermeticidad) del sistema de admisión. Inspección física de juego axial y radial en las propelas de los turbocargadores. Cambio de filtros de aire primarios. | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Temperatura de Refrigerante (Jacket Water) | Temperatura (°C) | Sobrecalentamientos transitorios o sostenidos alertan sobre termostatos pegados en posición cerrada, obstrucción de los panales externos del radiador o falla en la bomba de agua. | Lavado industrial a presión del panal de radiadores. Comprobación del nivel y aditivos del refrigerante (DCA). Prueba en agua caliente de la apertura de los termostatos. | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Presión de Entrega de Combustible (Fuel Lift Pump) | Presión (kPa) | Caídas de presión causan pérdida drástica de potencia, fallas de encendido (misfire) y cavitación en inyectores. Evidencia taponamiento de filtros, aire en las líneas o falla de la bomba de transferencia. | Cambio de filtros de combustible (primarios/secundarios). Ajuste de conexiones de líneas de succión descartando el ingreso de aire. Prueba de presión a la salida de la bomba de transferencia de combustible. | Pendiente | 30-08-2026 |
| PTO | TRANSMISIÓN DE BOMBAS (PTO) | Temperatura de aceite del PTO | Temperatura (°C) | Tendencias de calentamiento o temperaturas por encima del rango operativo indican pérdida de viscosidad del aceite, fricción excesiva por rodamientos fatigados, desgaste en los piñones de transferencia o falla en el circuito de refrigeración del PTO. | Verificación de nivel y condición del aceite de engranajes (descartar olor a quemado). Análisis SOS urgente buscando metales de desgaste. Inspección de flujo en el enfriador dedicado del PTO. | Terminado | 30-06-2026 |
|  | ALARMAS DE NIVEL | Nivel de aceite del PTO | Booleana (ON / OFF) | Confirmación digital (binaria) de que el sistema ha cruzado el umbral crítico de nivel. Operar con esta señal en "ON" resultará en la destrucción catastrófica inminente de los engranajes y la detención total de las bombas hidráulicas. | Parada inmediata del equipo (Categoría Roja). Revisión del arnés del sensor para descartar un falso contacto (falso positivo). Inspección boroscópica interna de los dientes de los engranajes antes de intentar reiniciar. Revisar filtros en busca de presencia de limalla ferrosa. | Terminado | 30-06-2026 |
| LUBRICACIÓN | BOMBAS DE GRASA (1 y 2) | Alternancia y Estado de Operación de Bombas | Booleana (ON / OFF) | Permite identificar cuál de las dos bombas del barril está en turno (activa). Si una bomba nunca registra estado "ON", existe una falla de alimentación eléctrica al motor de esa bomba, daño en el relé de alternancia o falla de comando del ECM. | Inspección de arnés eléctrico y relés de alternancia en la estación de engrase. Prueba manual (Override) de la bomba inactiva para descartar el motor eléctrico quemado. | Terminado | 27-07-2026 |
|  | CICLO DE PRESURIZACIÓN | Tiempo de Trabajo vs. Tiempo de Reposo (Descanso) | Tiempo (Segundos / Minutos) | Tiempo en ON, muy largo (>60 seg): La bomba no logra alcanzar los 3200 psi de corte. Falla por tambor vacío, aire en el sistema (cavitación), bomba desgastada o una línea principal (manguera) reventada botando grasa. | Si ON es largo: Revisar nivel del barril. Purgar la bomba para eliminar aire. Seguir la línea principal buscando mangueras rotas y acumulación masiva de grasa externa. | Terminado | 27-07-2026 |
|  | SELECTOR DE INTERVALO | Configuración de Frecuencia de Engrase | Tiempo (3, 5, 10 min) | Validación del régimen de lubricación configurado según el estrés de la operación. Verificación de que el equipo descanse los minutos correctos (Ej: 9m 15s en selector de 10m). Intervalos alterados indican manipulación del temporizador (Timer) o falla del reloj del módulo. | Ajuste del temporizador de lubricación en cabina o cuarto de bombas según recomendación del fabricante o severidad del frente de excavación. Sellar o bloquear caja de control para evitar manipulación no autorizada. | Terminado | 27-07-2026 |
| OPERACIONAL | VARILLAJE (Boom, Brazo, Cucharón) | Histéresis en Sensores de Ángulo / Presión de Cilindros | Grados (°) / Presión (MPa) | Detección de juego mecánico excesivo (holgura). Se observa en telemetría como un "salto" o retraso en los grados de posición al invertir el movimiento del joystick, acompañado de picos transitorios de presión al absorber el impacto del juego. Derivado de desgaste de pines/bujes por falta de lubricación o fatiga. | Inspección mecánica de tolerancias de holgura (uso de reloj comparador/galgas). Validación física de la llegada de grasa a los niples. Programación de reemplazo de pasadores y bujes, o rectificación de alojamientos (Barrenado/Line boring). | Terminado | 6-08-2026 |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD | Grados del movimiento de Boom, Brazo y Cucharón | DGE (°) | Lectura cinemática de la posición del aditamento. Fundamental para el control de velocidad de los cilindros (amortiguación de fin de carrera). Valores estáticos indican pérdida de señal.. | Calibración del rango (Sweep) vía software de servicio. Revisión del varillaje mecánico de los sensores rotativos y limpieza de conectores por sulfatación. | Terminado | 6-08-2026 |
|  | RALENTÍ (IDLE TIME) | RPM del Motor vs Presión Piloto (Actividad) | Minutos / Porcentaje (%) | Mantener el motor a bajas RPM sin carga por periodos prolongados baja la temperatura de combustión. Provoca combustión incompleta, carbonización de válvulas/inyectores (Wet Stacking), dilución del aceite de motor por diésel no quemado y acelera artificialmente el horómetro de mantenimiento. | Reportar a Entrenamiento Mina para reforzar la política de apagado de equipos (Engine Shutdown Policy). En mantenimiento: monitorear el análisis SOS buscando caída de viscosidad por dilución de combustible y revisar presencia de carbón o humo blanco/gris al acelerar tras el ralentí. | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | CONTRA GIRO LH/RH | Presión Piloto (LH/RH) vs Presión Principal Giro | Presión (MPa) | Monitoreo de estrés mecánico por mala práctica operacional. Un "contragiro" repentino (frenar la inercia aplicando comando opuesto a la rotación) genera picos extremos. El abuso continuo destruye el reductor planetario, fatiga los pernos de la corona dentada (Swing Bearing) y recalienta el aceite al forzar las válvulas de alivio cruzadas. | Alerta a Entrenamiento Mina para corrección técnica (evitar el Plugging). Inspección de presión de apertura de válvulas de alivio de cruce (Crossover Relief). Evaluación del nivel de limalla en la grasa de la corona y en el aceite del reductor. | Pendiente | 30-08-2026 |
|  | CONTRA TRASLACIÓN LH/RH | Presión Piloto Avance y Retroceso (Forward/Backward) | Presión (MPa) | Valida el comando hidráulico que el operador envía a los carretes de traslación. Una asimetría severa entre la presión izquierda (LH) y derecha (RH) indica falla en las válvulas de los pedales/joysticks o fugas en el distribuidor giratorio (Swivel Joint). Esto causa que el equipo se "desvíe" hacia un lado al intentar caminar en línea recta. | Ejecutar prueba física de calibración de los pedales de traslación. Inspección de sellos en el distribuidor giratorio central (Center Joint). Revisión del circuito de presión piloto buscando fugas. | En proceso | 6-08-2026 |
|  | TRASLACIÓN | Ratio de Traslación | Presión (MPa) | Muestra el porcentaje de demanda o sincronización del desplazamiento. Un ratio desigual al caminar en línea recta revela que un motor está haciendo más esfuerzo que el otro. Puede indicar desgaste interno severo en un motor de traslación, frenos que no liberan correctamente, o cadenas demasiado tensas mecánicamente. | Realizar prueba de desviación de traslación (Track Drift Test). Inspección mecánica del tren de rodaje (tensión de cadenas, rodillos trancados). Revisión de la presión de liberación de frenos de parqueo. | En proceso | 6-08-2026 |