| SISTEMA | SET | VISUALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INTERPRETACIÓN | SALIDA | ESTADO |  | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELÉCTRICO | BATERÍAS | Carga de baterías / RPM | Voltaje (V) | Se identifican caídas de voltaje recurrentes por debajo del umbral crítico y una alta demanda de corriente. Permite correlacionar si existe una pérdida intermitente de la telemetría debido a reinicios del ECM por bajo voltaje. | Inspección y prueba de esfuerzo (Load Test) del banco de baterías. Revisión de densidad de electrolito, estado de celdas internas y torque/limpieza de bornes. | Terminado | 30-06-2026 |  |
|  | ALTERNADOR | Funcionamiento del alternador bajo carga | Voltaje (V) | Monitoreo de estabilidad de tensión. Caídas en la generación indican que la reguladora del alternador está fallando, daño en el puente rectificador o desgaste de escobillas. | Medición directa de salida en bornes del alternador. Inspección de tensión y estado de las correas de transmisión. Reemplazo preventivo si la onda es inestable. | Terminado | 30-06-2026 |  |
|  | ALARMA CARGA | Alarma de batería | Booleana (ON / OFF) | Confirmación binaria para ver si el equipo presenta la alarma de baterías activa, ratificando la incapacidad del sistema para sostener la carga. | Rastreo de continuidad en el circuito de excitación, inspección de fusibles principales de alta capacidad y revisión de arneses contra chasis. | Terminado | 30-06-2026 |  |
|  | COMBUSTIBLE | Alarma de nivel de combustible | Booleana (ON / OFF) | Trazabilidad del ciclo de abastecimiento. Permite validar si el equipo alcanza el nivel máximo y medio de combustible, asegurando que el camión lubricador está llenando a capacidad o detectando cortes prematuros. | Auditoría logística de abastecimiento. Revisión mecánica del sensor de corte (Wiggins) y chequeo de obstrucciones en el respiradero del tanque. | Terminado | 30-06-2026 |  |
| ELÉCTRICO | BOYA DE COMBUSTIBLE | Porcentaje nivel bajo de combustible | Porcentaje (%) | Monitoreo de la curva de descenso. Se identifica la exposición al porcentaje crítico mínimo (del 25% al 0%), donde el sistema succiona sedimentos y aire, arriesgando la inyección. | Programación urgente de abastecimiento. Drenaje inmediato de agua y sedimentos del filtro separador primario (Racor) tras operar en límite crítico. | Terminado | 30-06-2026 |  |
| ELÉCTRICO | SENSOR DE ÁNGULO | Grados del movimiento de Boom, Brazo y Cucharón | DGE (°) | Lectura cinemática de la posición del aditamento. Fundamental para el control de velocidad de los cilindros (amortiguación de fin de carrera). Valores estáticos indican pérdida de señal. | Calibración del rango (Sweep) vía software de servicio. Revisión del varillaje mecánico de los sensores rotativos y limpieza de conectores por sulfatación. | Terminado | 30-06-2026 |  |
| ELÉCTRICO | BATERÍAS | Carga de baterías / RPM | Voltaje (Voltios) | Se observan caídas de voltaje recurrentes, cruce de umbral crítico y consumo o demanda excesiva. Si existe pérdida intermitente de telemetría. | Inspección y prueba de carga del banco de baterías (capacidad, densidad de electrolito o estado de celda) | Terminado |  | 30-06-2026 |
|  | ALTERNADOR | Funcionamiento del alternador | Voltaje (Voltios) | si la reguladora del alternador comienza a fallar o comienza a perder pérdida el alternador en generación de el voltaje |  | Terminado |  | 30-06-2026 |
|  | ALARMA CARGA | Alarma de batería | Booleana (On/off) | podemos ver si el equipo presenta alarma de baterías activa |  | Terminado |  | 30-06-2026 |
|  | COMBUSTIBLE | Alarma de nivel de combustible | Booleana (On/off) | podemos ver si el equipo presenta nivel máximo y medio de combustible |  | Terminado |  | 30-06-2026 |
|  | BOYA DE COMBUSTIBLE | Porcentaje nivel bajo de combustible | Porcentaje (%) | Se identifica el porcentaje critico mínimo del 25% a 0% |  | Terminado |  | 30-06-2026 |
|  | SENSOR DE ÁNGULO | Grados del movimiento de Boom, Brazo y Cucharón | DGE (°) | Posición del aditamento, control de velocidad de los cilindros |  | Terminado |  | 30-06-2026 |

| VISUALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | INTERPRETACIÓN TÉCNICA (MODO DE FALLA) | SALIDA (PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO / CORRECTIVO) | ESTADO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELÉCTRICO | BATERÍAS | Carga de baterías / RPM | Voltaje (V) | Se identifican caídas de voltaje recurrentes por debajo del umbral crítico y una alta demanda de corriente. Permite correlacionar si existe una pérdida intermitente de la telemetría debido a reinicios del ECM por bajo voltaje. | Inspección y prueba de esfuerzo (Load Test) del banco de baterías. Revisión de densidad de electrolito, estado de celdas internas y torque/limpieza de bornes. | Terminado | 30-06-2026 |
| ELÉCTRICO | ALTERNADOR | Funcionamiento del alternador bajo carga | Voltaje (V) | Monitoreo de estabilidad de tensión. Caídas en la generación indican que la reguladora del alternador está fallando, daño en el puente rectificador o desgaste de escobillas. | Medición directa de salida en bornes del alternador. Inspección de tensión y estado de las correas de transmisión. Reemplazo preventivo si la onda es inestable. | Terminado | 30-06-2026 |
| ELÉCTRICO | ALARMA CARGA | Alarma de batería | Booleana (ON / OFF) | Confirmación binaria para ver si el equipo presenta la alarma de baterías activa desde el computador central, ratificando la incapacidad del sistema para sostener la carga. | Rastreo de continuidad en el circuito de excitación, inspección de fusibles principales de alta capacidad y revisión de arneses contra chasis. | Terminado | 30-06-2026 |
| ELÉCTRICO | COMBUSTIBLE | Alarma de nivel de combustible | Booleana (ON / OFF) | Trazabilidad del ciclo de abastecimiento. Permite validar si el equipo alcanza el nivel máximo y medio de combustible, asegurando que el camión lubricador está llenando a capacidad o detectando cortes prematuros. | Auditoría logística de abastecimiento. Revisión mecánica del sensor de corte (Wiggins) y chequeo de obstrucciones en el respiradero del tanque. | Terminado | 30-06-2026 |
| ELÉCTRICO | BOYA DE COMBUSTIBLE | Porcentaje nivel bajo de combustible | Porcentaje (%) | Monitoreo de la curva de descenso. Se identifica la exposición al porcentaje crítico mínimo (del 25% al 0%), donde el sistema succiona sedimentos y aire, arriesgando la inyección. | Programación urgente de abastecimiento. Drenaje inmediato de agua y sedimentos del filtro separador primario (Racor) tras operar en límite crítico. | Terminado | 30-06-2026 |
| ELÉCTRICO | SENSOR DE ÁNGULO | Grados del movimiento de Boom, Brazo y Cucharón | DGE (°) | Lectura cinemática de la posición del aditamento. Fundamental para el control de velocidad de los cilindros (amortiguación de fin de carrera). Valores estáticos indican pérdida de señal. | Calibración del rango (Sweep) vía software de servicio. Revisión del varillaje mecánico de los sensores rotativos y limpieza de conectores por sulfatación. | Terminado | 30-06-2026 |